规格书编号： SR-xx-xx-xxx

产品规格书

扬声器

RoHS Compliance & Halogen Free

产品       : 扬声器

共达型号   : SC360090PAxx

客户编码   :

版本       :   P/0

| 设计 | 审核 | 确认 | 批准 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李海明 | 王东成 | 李亚男 | 田海林 | 2025.08.12 |

ISO/TS 16949 : 2009

ISO 9001 : 2008

ISO 14001：2004+Cor1 : 2009

BS OHSAS 18001 : 2007

QC080000 :2005

变更履历

| 日期 | 版本 | 变更描述 | 变更者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-08-12 | P/0 | 初版制作 |  |

目录

1.	适用范围	3

2.	产品类型	3

3.	电声参数	3

4.	典型曲线	4

5.	测试系统设置	4

6.	结构尺寸要求	5

7.	可靠性测试	6

8.	包装	6

9.	环境条件	7

# 适用范围

扬声器

# 产品类型

产品型号: SC360090PAxx

产品描述: 扬声器

# 电声参数

测试条件：23±2℃, 63%～67% RH , 86～106kPa（除另有说明）

| 序号 | 参数 | 技术标准 | 测试条件 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 灵敏度1 | 83.5±3 | 0.8k 1.0k 1.5k 2.0kHz 1W/1m四频点灵敏度均值 障板测试 | dB |
| 3.2 | 灵敏度2 | 81 | 500Hz 1W/1m 障板测试 |  |
| 3.3 | 灵敏度3 | 83.5 | 1KHz 1W/1m 障板测试 |  |
| 3.4 | 交流阻抗 | 8±15% | 2Vrms （at 1 KHz） | Ω |
| 3.5 | 谐振频率 | 700±20%Hz | 自由场 | HZ |
| 3.6 | 额定功率 | 1.5 | / | W |
| 3.7 | 短时最大功率 | 2 | / | W |
| 3.8 | 频响曲线 | 参考图表4-1 | 1W/1m | / |
| 3.9 | 总谐波失真曲线 | 参考图表4-2 | 1W/1m | / |
| 3.10 | 听音 | 主观无杂音 | 3.46Vrms，500-5kHz，正弦波，扫频时间2s,1个循环 | / |
| 3.11 | 极性 | 当直流电源正极接产品正极，电源负极接产品负极，振膜向上振动 |  |  |

图表3-1 电声参数

# 典型曲线

4.1 频响曲线

图表4-1 频响曲线框线

图表4-2 阻抗曲线框线

# 测试系统设置

5.1 测试系统

测试信号: 正弦波

频率范围: 100Hz～20KHz

测试频程: 1/12 倍频程

图表5-1 测试系统设置

5.2测试环境

环境温度：15℃～35℃，推荐值：20℃

相对湿度：25％～75％

气压：86kPa～106kPa

# 结构尺寸要求

  - 2D图纸

图表6-1  2D图

| NO. | 零部件 | 用量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜片 | 1 | PEN |  |
| 2 | 音圈 | 1 | PSV |  |
| 3 | 极片 | 1 | SPCC |  |
| 4 | 磁钢 | 1 | NdFeB |  |
| 5 | PCB板 | 1 | FR4 |  |
| 6 | 盆架 | 1 | PC+ABS+SPCC |  |
| 7 | 胶圈 | 1 | PC+ABS |  |

# 可靠性测试

| 1 | 可靠性测试性能 | 在进行以下任意测试后，零件在6小时恢复期后应能在额定功率下符合原始性能±3dB的要求。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 高温工作和存储 | +80±2°C，湿度随机，48小时。 |
| 3 | 低温工作和存储 | −30±2°C，湿度随机，48小时 |
| 4 | 高温存储 | +85±2°C，湿度随机，96小时 |
| 5 | 低温存储 | −40±2°C，湿度随机，96小时 |
| 6 | 湿度测试 | +40℃±2℃，相对湿度（RH）90~95%，48小 |
| 7 | 温度循环 | 件需经受4个循环测试，每个循环6小时，具体包括（GB5170.18-87）： |
| 8 | 振动测试 | 频率30±15Hz，振幅1.5mm，持续3小时（GB11606.8-89） |
| 9 | 跌落测试 | 75cm自由跌落在水泥地面，共10次（GB2423.8-81） |
| 10 | 负载测试 | 在额定功率下使用白噪声信号源正常工作96小时（GB/T 9397-200X） |
| 11 | 端子强度 | 每个端子水平方向施加3.0N（0.306kg）力，持续30秒；垂直方向施加2.0N（0.204kg）力，持续30秒 |

# 包装

图表8-1 包装方式

# 环境条件

储存温度: 10℃~+30℃

工作温度: -20℃~+70℃